SimEnv / TARE-FAR-PCT Fusion 调试与算法排查流程总结

日期：2026-05-30    项目路径：/home/xiaohei/揭榜挂帅

本文整理本轮会话中围绕 SimEnv、Unitree A1、桥接节点、fusion planner、RViz 可视化和控制链路的排查过程。重点记录遇到的问题、判断依据、实际修改、验证结果和当前未解决点。

# 一、恢复会话与基础状态

本轮开始时先读取了本地恢复文件，主要恢复文件为：

/home/xiaohei/揭榜挂帅/CODEX_RECOVERY_STATE.md

/home/xiaohei/test_gpt/test_fi/test_fi/runs/CODEX_RECOVERY_STATE.md

/home/xiaohei/MapExRL/runs/CODEX_RECOVERY_STATE.md

恢复出的主线任务是：在 SimEnv 中把 Gazebo/Unitree A1 与 tare-far-pct-fusion_ws 的 bridge、fusion_node、RViz 可视化和控制闭环接起来，并解决机器人不进楼、摔倒、TF/RViz 错误等问题。

# 二、SimEnv 与 Gazebo 启动问题

## 1. 工作空间重建

最初 SimEnv 的 build/CMakeCache.txt 仍指向旧路径 /home/xiaohei/SimEnv，导致 catkin_make 失败。

处理方式：保留旧 build/devel 为备份目录，重新执行 catkin_make。

结果：SimEnv 重新构建成功，junior_ctrl 可生成到 devel/lib/unitree_guide/junior_ctrl。

## 2. Gazebo 性能与 NVIDIA 问题

发现 Gazebo GUI 场景实时因子很低，最初 nvidia-smi 失败，原因是 /dev/nvidia* 设备节点缺失。

修复 NVIDIA 设备访问后，gzserver/gzclient 能出现在 nvidia-smi 中，但 GUI/full scene 仍 CPU 压力较高。

高 CPU 的 WebKitWebProcess 被处理后，小场景实时因子提升明显。

最终采用最小合法 GUI 场景作为调试基线：FLOOR_COUNT=1、ROOMS_PER_FLOOR=1、BUILDING_WIDTH=18.0、BUILDING_LENGTH=24.0、DANGER_COUNT=0:0、DISTRACTOR_COUNT=0:0。

## 3. Gazebo spawn/进程保持

曾遇到 Gazebo 一闪退出或 spawn service 无响应。

auto.sh 后台 roslaunch 后，如果终端退出可能连带关闭 roslaunch。

文档中补充了用普通终端或保持 pane 存活的说明。

# 三、Bridge 与 Fusion 闭环

## 1. 新增/完善 bridge

新增 simenv_bridge.py，将 /Odometry_gazebo 转为 /state_estimation，将 /scan 转为 /registered_scan，并将 /way_point 转成 /cmd_vel。

桥接节点还发布 /terrain_map、/terrain_map_ext、/start_exploration 和 /simenv_bridge_debug。

早期 synthetic ROS 测试验证：/registered_scan、/fusion_tomogram、/exploration_goal、/way_point、/cmd_vel 均能形成链路。

## 2. 闭环验证

在无 Gazebo synthetic 测试中，验证了 synthetic odom/point cloud -> simenv_bridge -> fusion_node -> /way_point -> simenv_bridge -> nonzero /cmd_vel。

在最小 Gazebo 场景中，也曾验证完整闭环：/Odometry_gazebo、/scan、/registered_scan、/way_point、/cmd_vel、junior_ctrl、Gazebo odometry movement。

# 四、RViz 与 TF 问题

## 1. 三窗口 RViz

用户认为一个综合 RViz 布局不可用，因此拆成三个窗口：PCT、FAR、TARE。

PCT view：/registered_scan、/fusion_tomogram、/state_estimation、TF。

FAR view：/fusion_graph_debug、/fusion_trajectory、/navigation_boundary、/way_point、/state_estimation、TF。

TARE view：/exploration_goal、/way_point、/fusion_tomogram、/state_estimation、TF。

## 2. RobotModel 与场景标记

新增 simenv_scene_markers.py，从 generated_building/model.sdf 发布 /simenv_scene_markers。

RViz 加入 A1 RobotModel 和建筑场景 markers。

确认 live TF 树主要为 map -> odom -> base -> trunk/...。

## 3. TF 冲突与修正

一度 simenv_bridge 也发布 map -> base，和 SimEnv 的 map -> odom -> base 形成 base 双父节点，导致 RViz/RobotModel/PCT 视图抖动。

修正：simenv_bridge 默认 publish_tf=false，并且只有 publish_tf=true 时才创建 TransformBroadcaster。

期望状态：/tf 发布者应为 /robot_state_publisher、/gazebo、/state_from_gazebo，不应包含 /simenv_bridge。

## 4. A1 foot TF

发现 FL_foot、FR_foot、RL_foot、RR_foot 缺失。

根因：a1_description 的 leg.xacro 里每个 foot link 有两个父 joint：*_foot_fixed 和 *_foot_joint_get_position。

修正：删除重复的 *_foot_joint_get_position，只保留 fixed foot joint。

重新 catkin_make 成功，但需要重启 Gazebo/robot_state_publisher 才能在 live TF 中生效。

## 5. TF_REPEATED_DATA

发现 odom -> base 出现 TF_REPEATED_DATA。

根因：state_from_gazebo.cpp 对同一 /clock 时间可能重复发布 TF，且不同字段使用不同 ros::Time::now()。

修正：每个回调统一 stamp，并跳过 0、重复、倒退时间戳；同时修复 odometry twist y/z 写错到 x 的问题。

# 五、算法层面排查

## 1. 用户现象

机器人视觉上走两步就摔倒。

机器人没有进入建筑。

路径规划表现很差。

## 2. 原理级问题

simenv_params.yaml 中原本 use_tomogram_polygons=false。

visibility_graph_planner.cpp 的 point-cloud fallback 分支基本为空，因此 FAR visibility graph 在该配置下没有真正构建。

planPath() 失败后直接 fallback 为单点追踪 goal，相当于没有碰撞约束的直线追目标。

exploration_scheduler.cpp 的 TARE 目标是机器人周围局部未探索网格中心，不读取 SimEnv 的 entrance、room、door 等任务语义。

visibility_graph_planner.cpp 原来每次 update 都重置 waypoint_idx_=0，导致多路点路径无法稳定推进。

## 3. 已做算法修正

fusion_node.cpp 新增 SimEnv mission mode。

simenv_params.yaml 开启 use_simenv_mission=true。

当前 mission_waypoints 设置为入口 (0.0, 0.0, 0.0)，然后房间目标 (-4.3, 15.88, 0.0)。

visibility_graph_planner.cpp 修改为只有 goal 改变或 waypoint_idx 越界时才重置 waypoint_idx。

# 六、控制层面排查

## 1. /cmd_vel 问题

原 bridge 会在较大 yaw error 时仍给前进速度，并且没有限加速度。

RL policy 直接读取 /cmd_vel，突变速度和边转边冲可能让 A1 失稳。

## 2. 已做控制修正

simenv_bridge.py 加入 max_linear_accel、max_angular_accel。

simenv_bridge.py 加入 turn_in_place_error，大角度误差时先原地转向，不前进。

simenv_bridge.launch 默认速度降到 max_linear_speed=0.22、max_angular_speed=0.45。

运行参数已确认生效。

# 七、最新实时检查：门口不动

## 1. 用户最新现象

用户指出：不是没切 RL，而是现在刚到门口就不动了。

## 2. 实时采样结果

机器人当前位置：约 x=-0.1775, y=0.0013, z=0.336，位于入口附近。

/exploration_goal 已经切到房间目标 (-4.3, 15.88, 0.0)。

/way_point 也已经是房间目标 (-4.3, 15.88, 0.0)。

/cmd_vel 仍持续发布 linear.x=0.22，angular.z 约 -0.009，没有被 bridge 置零。

Gazebo ground truth 显示机器人几乎零速度。

/a1_gazebo/*_controller/command 多个关节命令连续采样均为静态值，例如 FL_thigh q≈0.824、FR_hip q≈0.139、FR_calf q≈-1.492，dq=0，Kp=80，Kd=1。

/set_door_state 服务可用，显式调用 /set_door_state {door_id: main_entrance, open: true} 返回 accepted=True, state=open。

## 3. 当前判断

门口不动不是 planner 停止发目标：目标已经从入口切到房间。

也不是 bridge 停止发速度：/cmd_vel 仍持续给前进速度。

主入口已显式打开，因此不是简单的门服务未启动。

关键异常在 junior_ctrl/RL 控制输出：关节命令变成静态姿态，机器人本体不再产生前进运动。

当前最可能方向：junior_ctrl/RL policy 在入口处进入静态姿态、输出冻结，或物理接触/姿态异常触发了控制退化。

# 八、涉及的主要文件

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/scripts/simenv_bridge.py

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/launch/simenv_bridge.launch

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/launch/simenv_fusion.launch

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/config/simenv_params.yaml

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/fusion_node.cpp

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/visibility_graph_planner.cpp

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/trajectory_optimizer.cpp

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/incremental_tomogram.cpp

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/scripts/simenv_scene_markers.py

/home/xiaohei/揭榜挂帅/SimEnv/src/unitree_guide/unitree_ros/robots/a1_description/xacro/leg.xacro

/home/xiaohei/揭榜挂帅/SimEnv/src/unitree_guide/unitree_guide/unitree_guide/src/state_from_gazebo.cpp

/home/xiaohei/揭榜挂帅/SIMENV_SELF_TEST.md

# 九、已验证命令和结果摘要

catkin_make 在 /home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws 中通过。

python3 -m py_compile simenv_bridge.py 通过。

roslaunch --nodes tare_far_pct_fusion simenv_fusion.launch with_bridge:=true with_rviz:=true 能列出 /simenv_bridge、/fusion_node、/map_to_world_for_fusion、/simenv_scene_markers、/pct_rviz、/far_rviz、/tare_rviz。

/cmd_vel 发布者：/simenv_bridge；订阅者：/unitree_gazebo_servo。

/unitree_gazebo_servo 发布 12 个 MotorCmd 关节命令，订阅 /cmd_vel、/clock、joint states、IMU、foot ground truth 等。

/set_door_state main_entrance open 成功。

# 十、建议后续排查顺序

先停止当前场景，重启 Gazebo 和 junior_ctrl，确保 robot 在新鲜 spawn 姿态下进入 fixed stand，再进入 RL。

在未进入门之前记录 12 个关节命令是否动态变化；到门口卡住时再次记录，比较 policy 是否冻结。

把 /cmd_vel 暂时降到 0.10 m/s，确认是否仍在门口冻结，排除速度过高导致的接触/姿态问题。

临时发布一个更靠内但更直的中间点，例如 (0, 2.0, 0)，再到 (-4.3, 15.88, 0)，避免入口处立刻斜向穿门。

若关节命令仍冻结，应优先查 State_RL_test.cpp 的 infer_thread、obs_history、actions_tensor 是否在入口处变成稳定静态输出，而不是继续改 planner。

若关节命令动态但机器人不动，再查 Gazebo 接触、门板/门框碰撞、底盘高度、足端接触和 friction。

# 十一、当前结论

到目前为止，路径规划侧已经从“局部随机/网格探索目标”改为 SimEnv 明确任务点：入口 -> 房间。实时检查显示目标已成功切到房间，bridge 也持续发低速前进命令。因此“刚进门口不动”的最新根因不在目标生成或 /cmd_vel 停止，而在 junior_ctrl/RL 控制输出或 Gazebo 接触层：关节命令在门口变成静态姿态，机器人本体速度近似为 0。

# 附表：最新关键实时值

| 项目 | 观测值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| /exploration_goal | (-4.3, 15.88, 0.0) | 已切到房间目标 |
| /way_point | (-4.3, 15.88, 0.0) | 局部目标不是入口，planner 没卡住 |
| /cmd_vel | linear.x=0.22, angular.z≈-0.009 | bridge 持续给低速前进命令 |
| A1 pose | x≈-0.1775, y≈0.0013, z≈0.336 | 在入口附近 |
| A1 twist | 接近 0 | 机器人实际不动 |
| 关节命令 | q 静态，dq=0，Kp=80，Kd=1 | 控制器输出冻结/静态姿态 |
| 门状态 | main_entrance open accepted=True | 门服务已显式打开 |

# 附录：常用复查命令

rostopic echo -n 3 /exploration_goal

rostopic echo -n 3 /way_point

rostopic echo -n 8 /cmd_vel

rostopic echo -n 3 /Odometry_gazebo

rostopic echo -n 6 /a1_gazebo/FL_thigh_controller/command

rosservice call /set_door_state "{door_id: 'main_entrance', open: true}"

rosnode info /unitree_gazebo_servo

# 十二、晚间补充归档：RL 恢复、速度门槛与室内停滞

时间：2026-05-30 17:40 至 18:18。以下内容补充在原 14:11 Word 总结之后，记录后续实时调试中新增的问题、误判修正、分析依据和当前改法。

## 1. RL 一按 6 翻倒：原因是错误放大了策略输出

现象：按 2 后 A1 可以进入 fixed stand；按 6 进入 RL 后立即翻倒、低趴或出现异常大关节目标。

关键分析：通过对比 /home/xiaohei/3d-navi-master 中的原始 State_RL_test.cpp，确认原始可运行 RL 路径本来就使用 0.25 的动作缩放：

actions_tensor_scaled = actions_tensor.clone() * 0.25;

此前曾错误地把动作缩放恢复为 1.0，导致 policy 输出放大 4 倍。现场采样曾看到 action_abs_sum 约 48.8，FL thigh command q 约 10.8 rad，属于物理上不合理的目标角，因此一进 RL 就会把 Gazebo 模型打翻。

修正：已将 State_RL_test.cpp/.h 对照 3d-navi-master 原始版本恢复，保留原始控制行为，只保留不改变控制意图的辅助修改。

保留原始动作缩放：actions_tensor * 0.25。

保留原始 /cmd_vel 进入 observation 的方式，不再叠加 warmup/ramp/clamp。

保留线程安全修复：先置 infer_thread_runnning=RUNNING 再启动线程，exit() 中保护空指针 join。

保留 /unitree_rl_debug，用于观测 cmd、policy action 和 target_q。

结果：重启 junior_ctrl 后，用户确认“现在不摔了”。

## 2. 算法有指令但机器人不动：0.18 m/s 对当前 RL 太低

现象：启动 fusion/bridge 后，/way_point、/cmd_vel、/unitree_fsm_state 都正常，但机器人肉眼不动。

实时链路确认：

/fusion_node 发布 /way_point。

/simenv_bridge 订阅 /way_point 并发布 /cmd_vel。

/unitree_gazebo_servo 订阅 /cmd_vel。

/unitree_fsm_state 是 RL，/unitree_rl_debug 显示 RL 收到了 cmd_x。

关键采样：bridge 默认 0.18 m/s 时，RL 收到 cmd_x=0.18，但四条 thigh command 在 8 秒内只变化约 1e-6 到 1e-5 rad，odom 只变化约 3e-6 m，等价于静态站姿。

对照实验：临时强制发布 /cmd_vel linear.x=0.35 后，A1 在约 6 秒内移动约 0.364 m，thigh target 变化达到约 0.02 到 0.13 rad。

结论：算法不是没有发运动指令；问题是此前为了防摔把 bridge 默认速度降到 0.18 m/s，当前 RL policy 在该输入幅度下基本不触发步态。

修正：

simenv_bridge.launch: max_linear_speed 恢复为 0.35，max_linear_accel 恢复为 0.35。

simenv_fusion.launch: max_linear_speed 恢复为 0.35。

注意：已运行的 terminal 4 不会自动采用新参数，必须 Ctrl-C 后重新 roslaunch。

## 3. 室内突然停住：不能依赖固定 mission，改为在线局部 fallback

现象：机器人可以跑起来，但进入室内后停住或顶住障碍。

分析：固定 mission_waypoints 只能绕过某个场景，不能作为算法方案。更本质的问题是：当 visibility graph 没有可用路径时，旧逻辑会 fallback 成直接发布最终 goal。室内墙体、门框、桌椅存在时，这会退化成直线追点，机器人容易顶墙或卡在局部障碍上。

用户明确要求不能靠定点路线，而要在算法上解决。随后做了两类在线改动。

### 3.1 FAR planner 在线局部子目标 fallback

已将 use_simenv_mission 设为 false，使固定 mission 不作为默认行为。VisibilityGraphPlanner 在 graph path 为空时，不再直接发布最终 goal，而是围绕目标方向采样局部候选点。

候选评分包含三项：

progress：候选点相对于当前位姿是否朝最终目标推进。

heading penalty：候选方向与目标方向偏差越大，分数越低。

clearance bonus：使用当前点云估计从当前位置到候选点的路径段净空，净空越大越优先。

这样室内遇到障碍时，/way_point 会变成 receding-horizon 的局部子目标，而不是一直钉在墙后的最终目标。

### 3.2 Bridge stuck recovery

simenv_bridge 新增 odom-history 卡滞检测：如果持续给较大前进速度，但机器人在一个窗口内几乎没有 odom 进展，则判定可能顶住障碍，短暂原地转向恢复。

默认参数：

stuck_check_window = 2.5 s

stuck_min_cmd = 0.25 m/s

stuck_min_progress = 0.12 m

stuck_recovery_time = 1.8 s

stuck_recovery_yaw = 0.35 rad/s

这样即使局部 waypoint 仍然不理想，bridge 也不会一直向墙或家具上推。

## 4. 本轮涉及文件

/home/xiaohei/揭榜挂帅/SimEnv/src/unitree_guide/unitree_guide/unitree_guide/src/FSM/State_RL_test.cpp

/home/xiaohei/揭榜挂帅/SimEnv/src/unitree_guide/unitree_guide/unitree_guide/include/FSM/State_RL_test.h

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/launch/simenv_bridge.launch

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/launch/simenv_fusion.launch

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/config/simenv_params.yaml

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/include/fusion/visibility_graph_planner.h

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/visibility_graph_planner.cpp

/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/scripts/simenv_bridge.py

## 5. 验证状态与下一步

SimEnv unitree_guide 已重新编译，junior_ctrl 已恢复原始 RL action scale=0.25 行为。

tare-far-pct-fusion_ws 已重新 catkin_make，通过编译。

simenv_bridge.py 已通过 python3 -m py_compile。

roslaunch --nodes tare_far_pct_fusion simenv_fusion.launch with_bridge:=true with_rviz:=true 解析通过。

下一步测试必须重启 terminal 4 的 fusion/bridge，使新的 local fallback 和 stuck recovery 生效。室内如果仍然停住，优先观察 /way_point 是否变成局部 fallback 点，/cmd_vel 是否保持 0.35 左右，以及 simenv_bridge 是否打印 stuck recovery 日志。

# 十三、室内轻微障碍停滞的算法原理与关键参数分析

## 1. 当前现象的准确表述

本次问题不是 RL 没跑通。当前链路是：RL 控制器可以根据 /cmd_vel 让 A1 行走；真正的问题发生在进入室内、前方或侧前方出现轻微障碍物之后，机器人容易进入“有目标、有命令、但实际位移很小或几乎不动”的局部停滞状态。

因此分析重点不应放在 RL policy 是否启动，而应放在算法层 waypoint 选择、局部避障可行性判断、bridge 跟踪控制律、stuck 判据和参数阈值之间的耦合。

## 2. 实际运行信号链路

fusion_node 根据探索/目标点生成 goal，并调用 VisibilityGraphPlanner。

VisibilityGraphPlanner 输出 /way_point。若全局/局部可视图 A* 路径失败，当前代码会进入 local fallback，采样一个短距离子目标。

simenv_bridge.py 订阅 /way_point 和 /Odometry_gazebo，把目标点转换成 /cmd_vel。

unitree_gazebo_servo/RL 订阅 /cmd_vel，输出关节目标，使机器狗行走。

因此判断“卡住”的关键不是只看 /cmd_vel 是否存在，而是同时看：/way_point 是否反复给到障碍物后方、/cmd_vel 是否被角度误差抑制、/Odometry_gazebo 在 stuck_check_window 内是否有足够位移。

## 3. VisibilityGraphPlanner 的数学原理

### 3.1 可视图与 A*

planner 首先从 tomogram 或点云障碍轮廓中提取多边形顶点，把这些顶点作为导航图节点。两个节点 i、j 之间若距离不超过 max_edge_length，且中点 traversability 小于 0.5，则连边。边权使用二维欧氏距离：

w(i,j) = ||p_i - p_j||_2

A* 搜索使用的代价形式为：

f(n) = g(n) + h(n)，其中 g(n) 是从起点到当前节点的累计边长，h(n)=||p_n-p_goal||_2 是到目标的欧氏启发式。

如果图节点稀疏、障碍轮廓不完整、局部 horizon 太小，或者 max_edge_length 太短，A* 可能找不到路径。此时当前代码不再直接放弃，而是进入 local fallback。

### 3.2 Local fallback 子目标采样

local fallback 的作用是：当完整图路径暂时不可得时，不把最终目标点直接丢给机器狗，而是在机器人附近采样一个短距离、可尝试的中间子目标。

代码位置：/home/xiaohei/tare-far-pct-fusion_ws/src/tare-far-pct-fusion/src/visibility_graph_planner.cpp，函数 planLocalFallback。

设机器人当前位置为 s=(x_s,y_s)，最终目标为 g=(x_g,y_g)。目标方向角为：

theta_goal = atan2(y_g-y_s, x_g-x_s)

对 offset 在 [-local_fallback_max_angle_deg, +local_fallback_max_angle_deg] 范围内按 local_fallback_angle_step_deg 采样，候选方向为：

theta = theta_goal + offset

候选子目标距离为：

d_sub = min(local_fallback_distance, ||g-s||_2)

候选点为：

c = s + d_sub [cos(theta), sin(theta)]

随后计算从 s 到 c 这条线段相对点云障碍的最近距离 clearance。若 clearance < local_fallback_segment_clearance，则该候选直接丢弃。

对剩余候选点打分：

progress = ||g-s||_2 - ||g-c||_2

heading_penalty = |offset|

clearance_bonus = min(clearance, local_fallback_clearance) / local_fallback_clearance

score = goal_weight * progress - heading_weight * heading_penalty + clearance_weight * clearance_bonus

最终选择 score 最大的候选点发布为 /way_point。

### 3.3 为什么轻微障碍会导致不动

轻微障碍前停住通常有三类原因。第一，local_fallback_segment_clearance 设置过大时，障碍点云离候选线段稍近就会被判为不可行，所有绕行候选都可能被过滤，planner 退化为把最终目标点或不合适点继续发出。第二，heading_weight 或 turn_in_place_error 等参数使机器人更倾向原地转向，而不是侧绕障碍。第三，bridge 的 stuck 判据只检测“给了足够前进速度但里程计位移不足”，它会触发短时间原地转向，但如果 planner 下一帧仍给类似堵住的 waypoint，就会再次卡住。

## 4. simenv_bridge 的 waypoint 跟踪控制律

bridge 的核心是一个二维目标点跟踪器。设机器人位置为 r=(x,y)，waypoint 为 q=(x_w,y_w)：

dx = x_w - x, dy = y_w - y, distance = sqrt(dx^2 + dy^2)

target_yaw = atan2(dy, dx)

yaw_error = wrap(target_yaw - current_yaw)

线速度未限幅前为：

v_raw = linear_gain * distance

如果 |yaw_error| > heading_slowdown，则 v_raw = 0.25 * v_raw；如果 |yaw_error| > turn_in_place_error，则 v_raw = 0，进入先转向再前进。最终：

cmd.linear.x = clamp(v_raw, 0, max_linear_speed)

cmd.angular.z = clamp(angular_gain * yaw_error, -max_angular_speed, max_angular_speed)

这意味着：如果 waypoint 在障碍物后方但角度偏差较大，机器人可能长时间只转向；如果 RL 在低速或角度震荡下 gait 不明显，就表现为“遇到一点障碍物就不动”。

## 5. stuck detection 与恢复动作

bridge 当前使用 odom history 判断卡住。只有当期望前进速度 desired_cmd.linear.x >= stuck_min_cmd 时才检查卡住。

在 stuck_check_window 秒窗口内取较早位置 p_old 和最新位置 p_now，计算：

progress = ||p_now - p_old||_2

若窗口覆盖时间足够，并且 progress < stuck_min_progress，则判定为 stuck。当前恢复动作是：

cmd.linear.x = 0

cmd.angular.z = +/- stuck_recovery_yaw，持续 stuck_recovery_time 秒

这个机制能把机器人从“向障碍硬顶”切换到“原地转向找新方向”，但它不是完整避障规划。真正要稳定通过窄障碍，还需要 planner 的 local fallback 给出能绕开的 /way_point。

## 6. 当前关键参数表

| 参数 | 当前值 | 数学/控制含义 | 调参影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| local_fallback_distance | 2.0 m | 子目标采样半径 d_sub | 过小会短视、绕不过障碍；过大可能越过局部可观测区域。 |
| local_fallback_segment_clearance | 0.45 m | 候选线段到障碍点的最小允许距离 | 过大容易把窄通道全部判死；过小容易擦障碍。室内卡死时优先尝试 0.30-0.40。 |
| local_fallback_clearance | 0.75 m | clearance_bonus 的饱和值 | 越大越偏向宽敞路径；窄室内过大时会排斥可通过路径。 |
| local_fallback_angle_step_deg | 15 deg | 候选方向角采样分辨率 | 越小搜索更细但计算更密；窄障碍建议 10-15 deg。 |
| local_fallback_max_angle_deg | 105 deg | 左右最大绕行角 | 过小绕不开侧向障碍；过大可能选到反向点。 |
| local_fallback_goal_weight | 1.0 | score 中前进收益权重 | 越大越贪心靠近目标，可能贴障碍；越小更愿意绕行。 |
| local_fallback_heading_weight | 0.35 | score 中偏航惩罚权重 | 过大不愿明显转向，障碍前容易卡住；卡障碍时可降到 0.15-0.25。 |
| local_fallback_clearance_weight | 0.6 | score 中安全距离奖励权重 | 越大越偏向远离障碍；窄环境过大也可能不选窄通道。 |
| max_edge_length | 8.0 m | 可视图最大连边距离 | 过短图不连通；过长可能跨过障碍，需要配合 traversability。 |
| local_graph_horizon | 12.0 m | 激活局部图节点半径 | 过小看不到绕行节点；过大引入远处噪声和计算量。 |
| waypoint_arrival_tol | 0.5 m | 到达 waypoint 的距离阈值 | 过小会在目标附近抖动；过大可能提前切下一个点。 |
| max_linear_speed | 0.35 m/s | bridge 输出 /cmd_vel 最大线速度 | 低于约 0.35 时当前 RL gait 可能不明显。 |
| linear_gain | 0.45 | v_raw = linear_gain * distance | 过低导致命令速度不足；过高接近障碍时更容易顶住。 |
| angular_gain | 1.2 | w = angular_gain * yaw_error | 过高会左右摆；过低转不过来。 |
| heading_slowdown | 0.8 rad | 超过该角度线速度乘 0.25 | 过低会频繁减速；过高可能斜着撞障碍。 |
| turn_in_place_error | 0.65 rad | 超过该角度线速度置零 | 过低会经常原地转不前进；过高会边走边大角度修正。 |
| stuck_check_window | 2.5 s | 卡住检测时间窗口 | 过短误报；过长恢复慢。 |
| stuck_min_cmd | 0.25 m/s | 只有命令速度超过该值才检测 stuck | 过高会漏检低速卡住；过低会把正常慢行当卡住。 |
| stuck_min_progress | 0.12 m | 窗口内最小位移 | 过大误报，过小漏报。0.12/2.5s 约等于 0.048 m/s。 |
| stuck_recovery_time | 1.8 s | 原地恢复转向持续时间 | 过短转不开；过长影响效率。 |
| stuck_recovery_yaw | 0.35 rad/s | 恢复转向角速度 | 过小转向不足；过大可能造成 RL 姿态不稳。 |

## 7. 建议优先分析的日志与 topic

遇到“轻微障碍不动”时，建议不要只看 Gazebo 画面，而是按下面顺序保存 5-10 秒数据：

rostopic echo -n 5 /way_point：确认 planner 是否仍把 waypoint 发在障碍后方，还是已经给出侧向子目标。

rostopic echo -n 20 /cmd_vel：确认 bridge 是否输出足够线速度，还是因为 yaw_error 被置零/减速。

rostopic echo -n 20 /Odometry_gazebo：计算 stuck_check_window 内真实 progress。

rostopic echo -n 10 /unitree_rl_debug：确认 RL 接收到的 cmd_x/cmd_yaw 是否与 /cmd_vel 一致。

RViz 查看 /fusion_graph_debug、/navigation_boundary、/simenv_bridge_markers：确认局部图节点、waypoint 和 robot_to_waypoint 线段是否穿过障碍。

## 8. 自己复盘时的判定方法

如果 /cmd_vel.linear.x < 0.25，stuck detection 不会触发；这时问题多半是 waypoint 角度偏差大或线速度被 heading_slowdown/turn_in_place_error 压制。

如果 /cmd_vel.linear.x >= 0.25，但 2.5 秒内 /Odometry_gazebo 位移 < 0.12 m，则 bridge 会判定 stuck。此时看恢复转向后 /way_point 是否变化；若不变，说明 planner 还没有产生有效绕行子目标。

如果 /way_point 一直落在障碍物背后，优先调 local_fallback_segment_clearance、heading_weight、clearance_weight，而不是继续改 RL。

如果 /way_point 已经给出侧向点，但 /cmd_vel 经常 linear.x=0，则优先检查 turn_in_place_error 是否太小、angular_gain 是否过大导致角度来回震荡。

如果 /cmd_vel 正常且 /unitree_rl_debug 中 cmd_x 正常，但 odom 不动，再回到 RL gait/地面接触/碰撞模型层排查。

## 9. 针对当前“轻微障碍就停”的调参优先级

优先级一：降低 local_fallback_segment_clearance 到 0.35 左右，观察窄障碍附近是否能选出侧向子目标。这个参数最直接决定候选线段是否被障碍点过滤。

优先级二：降低 local_fallback_heading_weight 到 0.20 左右，让算法愿意为了绕障碍选择更大的侧向角，而不是坚持朝目标方向硬走。

优先级三：若候选点过分贴障碍，再把 local_fallback_clearance_weight 从 0.6 提到 0.8；若窄通道被排斥，则不要提高它。

优先级四：若 /cmd_vel 经常因为角度误差被置零，可把 turn_in_place_error 从 0.65 提到 0.75-0.85，或适当降低 angular_gain，减少原地转向/抖动。

优先级五：如果恢复触发太慢，可把 stuck_check_window 从 2.5 降到 2.0；如果误触发太多，可把 stuck_min_progress 从 0.12 降到 0.08-0.10。

## 10. 当前结论

当前故障更像是局部规划和 waypoint 跟踪在障碍附近的局部极小值问题，而不是 RL 未工作。数学上表现为：局部候选点被 clearance 阈值过滤，或者 score 函数过于偏向目标方向；控制上表现为 yaw_error 触发减速/原地转向，实际 progress 低于 stuck_min_progress。

下一轮实测应重点记录 /way_point、/cmd_vel、/Odometry_gazebo 和 /unitree_rl_debug，并用上面的公式判断是哪一级造成停滞。只有确认 /cmd_vel 和 RL debug 都正常但 odom 仍不动时，才需要回到 RL 控制层继续查。